Texte de soumission

Cuiseur à vapeur VitalityEVO - Pro

| Pos.: | Description | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Exécution : | Prévu : | Offert : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type d'appareil : | unité de table |  |
|  | Capacité : | 3 x GN 1/1- 65 mm |  |
|  |  | 2 x GN 1/1 - 100mm 1 x GN 1/1 - 200mm |  |
|  | Distance d'insertion : | 67 mm |  |
|  | Dimensions (L x P x H) : | 624 x 843,5 x 866 mm |  |
|  | Poids : | Net. 95 kg |  |
|  | Charge connectée électrique : | 16,0 kW |  |
|  | Tension : | 400 V 3N 50 Hz |  |
|  | Protection par fusible : | 3 x 25 A |  |
|  | Entrée d'eau : | 1 x G ¾ |  |
|  | Evacuation de l'eau : | 20 mm |  |
|  | Longueur du câble : | 1.5 m |  |
|  | Symbole d'essai et de sécurité : | CE |  |
|  | Classe de protection de l'équipement : | IP X5 |  |
|  | Design : | DIN 18866 |  |

Specification

|  | Échangeur de chaleur | Non |  Oui |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porte de sécurité à double paroi sous pression | Non |  Oui |  |
|  | Adoucisseur d'eau intégré | Non |  Oui |  |
|  | Raccordement à une optimisation énergétique | Non |  Oui |  |
|  | Écran tactile | Non |  Oui |  |
|  | Saisie de la température au degré près | Non |  Oui |  |
|  |  | Non |  Oui |  |
|  |  | Non |  Oui |  |
|  |  | Non |  Oui |  |
|  |  | Non |  Oui |  |

|  |  | Sous-total: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producteur: |  |  |
|  | Modéle: |  |  |

Cuiseur à vapeur VitalityEVO - Pro

| Pos.: | Description | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Construction

- Appareil compact, construction robuste, cadre entièrement en acier inoxydable.

- Panneau latéral au niveau du sol avec joint en caoutchouc pour une installation hygiénique selon la norme EN1672.

- Adoucisseur d'eau intégré avec réglage électronique de la dureté et régénération forcée.

- Echangeur de chaleur pour réduire la consommation d'énergie et d'eau.

- Chambre de cuisson, générateur de vapeur et échangeur de chaleur complètement isolés.

- Porte à double paroi avec serrure de sécurité magnétique.

- Cadre de suspension amovible en construction robuste.

- Montage sur subassement ou sur plan de travail

Échange de données

- Enregistrement HACCP interne avec fonction d'exportation via USB

- Interface série USB pour le transfert de données.

- Raccordement au système d'optimisation énergétique inclus

Commande

- Ecran tactile haute résolution et commande électronique de pointe.

- Saisie du temps de cuisson de 10 secondes à 24 heures.

- Présélection automatique de l'heure de démarrage avec pré-programmation 24h.

- Programmation facile ou ajout à l'aide du clavier numérique.

- Présélection automatique de l'heure de démarrage avec préprogrammation 24h.

- 300 programmes mémorisent jusqu'à 20 phases avec environ 80 programmes de cuisson préprogrammés.

- Programmation facile ou ajout à l'aide du clavier numérique.

- Fonction de recherche pour une recherche simple des programmes de cuisson mémorisés.

- Fonction Favoris avec jusqu'à 20 programmes de cuisson parmi les plus importants.

- Catégorie Sélection des programmes de cuisson

- Le capteur de température à cœur dans la plage de 20 à 99°C garantit la sécurité alimentaire dans la production.

- Programmes spéciaux Delta-T, cuisson douce et cuisson longue durée

- Réglable en continu, entrée de température au degré près de 50 - 119°C avec réglage automatique de la pression

- Cuissons :

  - Sans pression / basse température 50 - 95 °C (également pour une cuisson longue durée jusqu'à 24h)

  - Cuisson sous pression / vapeur saturée 96 - 119 °C (jusqu'à 1 bar de pression relative)

- AQA - ajustement automatique à la quantité d'aliments à cuire

- Réglage électronique de la hauteur

- Système de diagnostic d'erreur intégré avec fonction pop-up pou le technicien

- Le générateur de vapeur haute performance permet des temps d'échauffement courts, une disponibilité rapide de la vapeur, une injection de vapeur sèche simple inégalée, une vapeur vive continue.

- Soppressions des vapeurs d'échappement intégrées dans l'unité

Nettoyage et énergie

- Hygiène simple grâce aux surfaces lisses et à la chambre de cuisson ronde.

- Mode économie d'énergie, affichage sombre après 15 min sans entrée

- Fonction de rinçage assistée par logiciel pour un nettoyage manuel simplifié

.

Cuiseur à vapeur VitalityEVO - Pro

| Pos.: | Description | Quantité | Prix unitaire | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Exécution

- Joint de porte amovible et simplement enfiché.

- Bac de récupération des condensats intégré dans le boîtier.

- Extincteur à vapeur à régulation thermostatique.

- Verrouillage rapide de la porte pour une utilisation d'une seule main.

- Raccordement au système d'optimisation énergétique inclus.

- Kit d'installation inclus : Tuyau d'entrée et de sortie certifié pour l'installation de l'eau et l'entonnoir de ventilation.

Equipement optionnel:

- Pompe d’augmentation de pression

- Tensions spéciales

- Interface Ethernet

- Soubassement

Sous réserve de modifications techniques !

Producteur : Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Suisse