Texte de l'offre

Combi-Steamer Salvis CucinaEVO 2011QT-Easy

| Pos. : | Désignation | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Version : | Prévue : | Proposée : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type d'appareil : | Unité autonome |  |
|  | Capacité : | 20 x GN 1/1 |  |
|  | Distance d'insertion : | 67 mm |  |
|  | Dimensions (L x P x H) : | 1115 x 895 x 1925 mm |  |
|  | Poids : | 360 kg nets env. |  |
|  | Valeur de raccordement électrique : | 34,6 kW/ 43,4 kW |  |
|  | Tension : | 400 V 3N 50/60 Hz |  |
|  | Protection par fusibles : | 3 x 63 A |  |
|  | Alimentation en eau : | 2 x G ¾ A |  |
|  | Sortie d’eau : | 50 mm |  |
|  | Raccord direct – sécurité intrinsèque selon la SVGW : | oui |  |
|  | Marque de contrôle et de sécurité : | SVGW, CE |  |
|  | Type de protection de l'appareil : | Protection contre les projections d'eau IPx4 |  |
|  | Type de construction : | DIN 18866 |  |

Caractéristiques spéciales :

- Écran couleur tactile TFT haute résolution intégré à fleur de surface dans le panneau en verre hygiénique.

- Guidage de l'utilisateur simple et compréhensible - utilisation et affichage en un seul élément.

- La température, l'humidité, le temps ou la température à cœur peuvent être modifiés librement par défilement ou à l'aide du clavier numérique.

- Saisie de la température au degré près de 30 °C à 250 °C, humidité réglable de 0 à 100 %.

- Climat actif - chaleur sèche et humide pouvant être librement combinée avec une humidification et une déshumidification actives.

- Régulation de l'humidité propre en 5 niveaux dans le climat d'air chaud.

- La fonction CombiStep permet de combiner à volonté jusqu'à 20 étapes de cuissons différentes et de les afficher clairement dans l'aperçu des étapes de cuisson.

- EcoMode pour des processus de cuisson optimisés sur le plan énergétique, comme la cuisson longue durée et le braisage.

- 5 vitesses de ventilation plus fonction cadence pour des résultats de cuisson et de rôtissage parfaits et homogènes.

- Ventilateur en mode auto-reverse pour une grande efficacité et en mode cadencé pour une cuisson en douceur.

- Temp-Activ - préchauffage automatique et maintien à la température préréglée.

- Fonction Cool down, commandée par moteur lorsque la porte est ouverte, pour une adaptation climatique efficace.

- Départ différé et fonction E/2 (économie d'énergie).

- Ajustement automatique de la quantité - AQA.

- Aspiration de sécurité de la vapeur de l'espace de cuisson SDA.

- Humidification manuelle - pour l'ajout individuel d'humidité, par ex. lors de la cuisson.

- Réglage du temps de 1 min à 24 h, fonctionnement continu et départ différé jusqu'à 24 heures en temps réel.

- Démarrage à partir de n'importe quelle phase, pour les processus de cuisson en plusieurs phases, plus de confort d'utilisation.

- Régulation de la température à cœur avec sonde multipoint - pour une mesure précise de la température à cœur de

- 0° à 99 °C, régulation des processus de cuisson et indication en cas d'erreur de pointage

- Échange de données techniques via une interface USB

- HACCP Data Recording - enregistrement automatique des données HACCP / LMHV des 300 derniers processus

- Système d'autodiagnostic avec affichage du fonctionnement, des erreurs et des avertissements.

- Fenêtre pop-up de service pour contrôle en live des paramètres techniques actuels.

- Les paramètres de cuisson standard peuvent être adaptés au type d'établissement et au comportement d'utilisation.

| Pos. : | Désignation | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mode économie d'énergie, extinction de la lumière au bout de 15 minutes sans entrée

- Filtre à eau - relevé du compteur - indication de changement pour systèmes d'adoucisseurs pour conservation des valeurs à long terme

- Processus de nettoyage manuel contrôlé par le système – pour garantir l'hygiène nécessaire

- Vitalisation avec paramètres prédéfinis pour portions individuelles, récipients GN et système pour banquet

- Bouton marche/arrêt avec affichage de fonction pour fonctionnement (rouge), veille (vert) et arrêt (bleu)

Version

- Chambre de cuisson hygiénique de série en dimension GN 2/1 avec coins arrondis en haut et en bas - soudée de tous côtés sans joints et écoulement central et tamis d'écoulement

- Système Steam-Eco pour la production directe de vapeur à l'intérieur du four, en fonction des besoins

- Boîtier intérieur et extérieur en acier au nickel-chrome CrNi 18/10 - matériau n° 1.4301

- Porte vitrée panoramique avec position d'arrêt

- Triple vitrage de porte avec miroitement infrarouge pour un rayonnement thermique minimal

- Joint de porte amovible et simplement enfiché

- Goulotte de récupération des condensats intégrée au caisson avec écoulement plus goulotte de récupération des condensats de la porte séparée.

- Évacuation des buées à réglage thermostatique

- Fermeture rapide de la porte pour une utilisation d'une seule main

- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte par interrupteur magnétique sans contact pour l'optimisation de l'énergie et la sécurité de fonctionnement

- Douche flexible intégrée extractible avec retour automatique et arrêt de l'eau

- Éclairage halogène de l'intérieur - contrôle visuel précis

- Deux raccords séparés pour l'eau froide et l'eau douce - sécurité intrinsèque selon la SSIGE

- Plaque d'étanchéité de l'espace de cuisson pour l'étanchéité lors du préchauffage et du nettoyage sans chariot d'insertion

- Récupération de la chaleur

- Eco-Autoclean - poudre EAC incluse

- Interface Ethernet

- Raccordement du système d'optimisation de l'énergie

- Chariot à claies 20xGN 1/1 inclus

Équipements optionnels et accessoires du système

- Eco-Autoclean - EAC en variante d'exécution détergent liquide

- Mode programme/livre de cuisine, y compris favoris et catégories

- Programmes spéciaux

- Pack de programmes Cuisson

- Pack de programmes Sous-vide, sonde incluse

- Fonctions de mémoire de programme

- Filtre à graisse

- Cuisson combinée

- Tensions spéciales

- Systèmes pour banquets

- Hotte de condensation avec filtres à graisse amovibles et lavables au lave-vaisselle

Sous réserve de modifications techniques !

Fabricant : Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Suisse