Texte de l'offre

Combi-Steamer Salvis CucinaEVO 2021QT-Pro

| Pos. : | Désignation | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Version : | Prévue : | Proposée : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type d'appareil : | Unité autonome |  |
|  | Capacité : | 20 x GN 2/1 |  |
|  | Distance d'insertion : | 67 mm |  |
|  | Dimensions (L x P x H) : | 1115 x 895 x 1925 mm |  |
|  | Poids : | 360 kg nets env. |  |
|  | Valeur de raccordement électrique : | 51,5 kW/ 67,1 kW |  |
|  | Tension : | 400 V 3N 50/60 Hz |  |
|  | Protection par fusibles : | 3 x 80/100 A |  |
|  | Alimentation en eau : | 2 x G ¾ A |  |
|  | Sortie d’eau : | 50 mm |  |
|  | Raccord direct – sécurité intrinsèque selon la SVGW : | oui |  |
|  | Marque de contrôle et de sécurité : | SVGW, CE |  |
|  | Type de protection de l'appareil : | Protection contre les projections d'eau IPx5 |  |
|  | Type de construction : | DIN 18866 |  |

Caractéristiques spéciales :

- Écran couleur plat tactile TFT à haute résolution intégré dans le panneau en verre hygiénique.

- Guide utilisateur simple et compréhensible – commander et afficher dans un élément.

- La température, l'humidité, la durée ou la température à cœur peuvent être modifiés au choix par défilement ou avec le clavier numérique.

- Température réglable au degré de 30 ºC à 250 ºC, humidité réglable de 0 à 100 %.

- Climat actif – chaleur sèche et humide à combiner avec une humidification déshumidification active pour un climat de chambre de cuisson optimal.

- Réglage de la température propre sur 5 niveaux dans un climat d'air chaud

- Programmes spéciaux de cuisson NT, Softcooking, Cook and Hold – pour des cuissons à long terme de 30 ºC à 120 ºC.

Cuisson ∆-T  – processus de cuisson réglés en fonction de la température à cœur et durées d'insertion pour surveiller les supports.

- Cuisson combinée en tant que fonction de programme pour exploiter les capacités de la chambre de cuisson.

- Mode back avec entrée de la quantité d'eau en ml et arrêts de la roue du ventilateur, ainsi que fonction de maintien au chaud pendant 5 min

- La fonction CombiStep permet de combiner au choix jusqu'à 20 étapes de cuisson différentes et de les afficher en toute clarté dans l'aperçu des étapes de cuisson.

- EcoMode pour des processus de cuisson optimisant l'énergie, des cuissons lentes et de l'étuvage

- 5 vitesses de ventilateur plus fonction impulsions pour des résultats de cuisson parfaits et homogènes.

- Roue de ventilateur avec mode réversible pour une efficacité élevée et cadencée pour une cuisson en douceur.

- Temp-Activ – préchauffage automatique et maintien de la température prédéfinie.

- Fonction Cool down, motorisée avec portes ouvertes, pour un ajustement efficace du climat.

- Présélection de l'heure de démarrage et fonction E/2 (fonction économie d'énergie).

- Ajustement automatique de la qualité- AQA.

- Aspiration de la vapeur de sécurité de la chambre de cuisson SDA.

- Injection de vapeur manuelle – pour ajout individuel d'humidité p. ex. lors de la cuisson.

- Réglage de la durée de 1 min. à 24 heures, mode continu et choix de l'heure de démarrage jusqu'à 24 heures en temps réel.

- Démarrage à la phase de votre choix, avec des processus de cuisson multi-phases, plus de confort d'utilisation

- Régulation de la température à cœur avec capteur multi-points – pour mesure précise de la température à cœur de 0º à 99 ºC, régulation des processus de cuisson et consignes pour les erreurs.

| Pos. : | Désignation | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Échange de données par interface USB.

- HACCP Data Recording – enregistrement automatique des données HACCP/LMHV des 300 derniers processus.

- Système d'autodiagnostic avec messages de fonctionnement, d'erreurs et d'avertissements.

- Fenêtre Pop-up de service pour contrôle en live des paramètres techniques actuels.

- Les paramètres de cuisson standard sont ajustables en fonction du type de fonctionnement et du comportement d'utilisation

- Réglage de la durée de 1 min. à 24 heures, mode continu et choix de l'heure de démarrage jusqu'à 24 heures en temps réel.

- Fonction mémoire avancée pour saisie de propres programmes individuels en fonction de listes de programmes, catégories, textes infos et attribution d'images.

- Fonction de recherche pour faciliter la recherche des programmes de cuisson enregistrés.

- Mode économie d'énergie, extinction de la lumière au bout de 15 minutes sans entrée

- Filtre à eau - relevé du compteur - indication de changement pour conservation des valeurs à long terme

- Processus de nettoyage manuel contrôlé par le système pour garantir l'hygiène nécessaire

- Vitalisation avec paramètres prédéfinis pour portions individuelles, récipients GN et système pour banquet

- Bouton marche/arrêt avec affichage de fonction pour fonctionnement (rouge), veille (vert) et arrêt (bleu)

- Memory - répétition du dernier programme saisi sans nouvelle entrée.

Exécution

- Chambre de cuisson hygiénique standard en dimension GN 2/1 avec coins arrondis en haut et en bas - soudée sans joint sur tous les côtés et avec drain central et tamis de drainage.

- Système d'insertion flexible 4 en 1 pour insertion longitudinale GN 2/1 et insertion transversale GN 1/1, insertion longitudinale GN 1/1 ainsi que norme de cuisson.

- Échangeur de chaleur intégré à contre-courant réduit les coûts énergétiques jusqu'à 30 % et la consommation d'eau pour le

dégagement de vapeur jusqu'à 80 %.

- Système Steam-Eco pour la génération directe de vapeur selon les besoins dans la chambre de cuisson.

- Boîtier intérieur et extérieur en acier inoxydable CrNi 18/10 - matériau n° 1.4301.

- Porte panoramique avec position d'arrêt.

- Vitrage de porte triple avec réflexion infrarouge pour une radiation thermique minimale.

- Joint de porte amovible et facilement emboîtable.

- Gouttière de collecte des condensats intégrée au boîtier avec évacuation plus gouttière de collecte des condensats de porte

séparée.

- Dégagement de vapeur contrôlé par thermostat.

- Fermeture rapide de la porte pour une utilisation à une main.

- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte via un interrupteur magnétique sans contact pour l'optimisation de l'énergie et la

sécurité de fonctionnement.

- Douchette intégrée rétractable avec retour automatique et arrêt de l'eau.

- Support de suspension en acier inoxydable pour l'utilisation flexible de récipients GN/grilles.

- Éclairage intérieur halogène - contrôle visuel précis.

- Deux connexions séparées pour l'eau froide et l'eau adoucie - sécurisées selon SVGW.

- Eco-Autoclean - Système de nettoyage automatique en poudre, sans contact avec une bouteille de dosage à versere

- Interface Ethernet.

- Inclus chariot de production 20 x GN 2/1

Équipements et accessoires du système en option

- Eco-Autoclean – système de nettoyage automatique avec détergent liquide

- Filtre à graisse

- Bâti insérable pour banquets

- Tensions spéciales

- Châssis de support GN et support de plateau.

- Hotte de condensation avec filtres à graisse amovibles et lavables au lave-vaisselle.

Sous réserve de modifications techniques !

Fabricant : Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Suisse