Texte de l'offre

Combi-Steamer Salvis CucinaEVO 611T-Easy

| Pos. : | Désignation | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Version : | Prévue : | Proposée : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type d'appareil : | appareil de table |  |
|  | Capacité : | 6 x GN 1/1 |  |
|  | Distance d'insertion : | 60 mm |  |
|  | Dimensions (L x P x H) : | 550 x 809 x 778 mm |  |
|  | Poids : | 100 kg nets env. |  |
|  | Valeur de raccordement électrique : | 8,6 kW |  |
|  | Tension : | 400 V 3N 50/60 Hz |  |
|  | Protection par fusibles : | 3 x 16 A |  |
|  | Alimentation en eau : | 2 x G ¾ A |  |
|  | Sortie d’eau : | 40 mm |  |
|  | Raccord direct – sécurité intrinsèque selon la SVGW : | oui |  |
|  | Marque de contrôle et de sécurité : | SVGW, CE |  |
|  | Type de protection de l'appareil : | Protection contre les projections d'eau IPx4 |  |
|  | Type de construction : | DIN 18866 |  |

Caractéristiques spéciales :

- L'écran couleur plat tactile TFT à haute résolution intégré dans le panneau en verre hygiénique offre un niveau élevé de sécurité, de convivialité et de design fonctionnel.

- Guide utilisateur simple et compréhensible – commander et afficher dans un élément. La température, l'humidité, la durée ou la température à cœur peuvent être modifiés au choix par défilement ou avec le clavier numérique.

- Température réglable de 30 ºC à 250 ºC, humidité réglable de 0 à 100 %.

- Climat actif – chaleur sèche et humide à combiner avec une humidification déshumidification active

- La fonction CombiStep permet de combiner au choix jusqu'à 20 étapes de cuisson différentes et de les afficher en toute clarté dans l'aperçu des étapes de cuisson.

- EcoMode pour des processus de cuisson optimisant l'énergie, des cuissons lentes et de l'étuvage

- 5 vitesses de ventilateur plus fonction impulsions pour des résultats de cuisson parfaits et homogènes.

- Roue de ventilateur avec mode réversible pour une efficacité élevée et cadencée pour une cuisson en douceur.

- Temp-Activ – préchauffage automatique et maintien de la température prédéfinie.

- Fonction Cool down, motorisée avec portes ouvertes, pour un ajustement efficace du climat.

- Présélection de l'heure de démarrage et fonction E/2 (fonction économie d'énergie).

- Ajustement automatique de la qualité- AQA.

- Aspiration de la vapeur de sécurité de la chambre de cuisson SDA.

- Injection de vapeur manuelle – pour ajout individuel d'humidité p. ex. lors de la cuisson.

- Réglage de la durée de 1 min. à 24 heures, mode continu et choix de l'heure de démarrage jusqu'à 24 heures en temps réel.

- Démarrage à la phase de votre choix, plus de confort d'utilisation

- Régulation de la température à cœur avec capteur multi-points- pour mesure précise de la température à cœur de 0º à 99 ºC, régulation des processus de cuisson et correction des erreurs.

- Échange de données par interface USB.

- HACCP Data Recording – enregistrement automatique des données HACCP/LMHV des 300 derniers processus.

- Processus de nettoyage manuel contrôlé par le système pour garantir l'hygiène nécessaire

- Système d'autodiagnostic avec messages de fonctionnement, d'erreurs et d'avertissements.

- Fenêtre Pop-up de service pour contrôle en live des paramètres techniques actuels.

- Les paramètres de cuisson standard sont ajustables en fonction du type de fonctionnement et du comportement d'utilisation

| Pos. : | Désignation | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Mode économie d'énergie, lumière éteinte après 15 min sans saisie

- Filtre à eau - état du compteur - indication de changement de système d'adoucissement pour une conservation à long terme de la valeur

- Vitaliser avec des paramètres préréglés pour les portions individuelles, les récipients GN et le système de banquet

- Touche marche/arrêt avec affichage des fonctions pour le fonctionnement en cours (rouge), l'état de repos (vert) et la phase de maintien (bleu)

Version

- Espace de cuisson hygiénique avec coins arrondis en haut et en bas - soudé de tous côtés sans joints et écoulement central et tamis d'écoulement

- Système Steam-Eco pour la production directe de vapeur à l'intérieur du four, en fonction des besoins

- Boîtier intérieur et extérieur en acier au nickel-chrome CrNi 18/10 - matériau n° 1.4301

- Porte vitrée panoramique avec position d'arrêt

- Triple vitrage de porte avec miroitement infrarouge pour un rayonnement thermique minimal

- Joint de porte amovible et simplement enfiché

- Goulotte de récupération des condensats intégrée au caisson avec écoulement plus goulotte de récupération des condensats de la porte séparée.

- Évacuation des buées à réglage thermostatique

- Fermeture rapide de la porte pour une utilisation d'une seule main

- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte par interrupteur magnétique sans contact pour l'optimisation de l'énergie et la sécurité de fonctionnement

- Douche flexible intégrée extractible avec retour automatique et arrêt de l'eau

- Cadre de suspension en acier au nickel-chrome avec 6+1 supports pour une utilisation flexible de récipients GN/grilles

- Éclairage halogène de l'espace intérieur - contrôle visuel précis

- Deux raccords séparés pour l'eau froide et l'eau douce - sécurité intrinsèque selon la SSIGE

- Interface Ethernet

Équipements et accessoires du système en option

- Eco-Autoclean - EAC en deux variantes d'exécution pour détergent en poudre ou liquide

- Mode programme/livre de cuisine, y compris favoris et catégories)

- Programmes spéciaux

- Pack de programmes Cuisson

- Pack de programmes Sous-vide, sonde incluse

- Fonctions de mémoire de programme

- Raccordement du système d'optimisation d'énergie

- Récupération de chaleur

- Filtre à graisse

- Cuisson combinée

- Tensions spéciales

- Version marine

- Râtelier d'insertion GN

- Hotte de condensation avec filtres à graisse amovibles et lavables au lave-vaisselle

Sous réserve de modifications techniques !

Fabricant : Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Suisse