Spécification  pour offres

Combi-Steamer Salvis CucinaEVO 1011QT-Pro

| Pos. : | Désignation | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Version : | Prévue : | Proposée : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type d'appareil : | appareil de table |  |
|  | Capacité : | 10+1 x GN1/1 |  |
|  |  | 20+2 x GN1/1 pour Banquet & cuisson NT |  |
|  | Distance d'insertion : | 67 mm |  |
|  | Dimensions (L x P x H) : | 980 x 795 x 1120 mm |  |
|  | Poids : | 160 kg nets env. |  |
|  | Valeur de raccordement électrique : | 16,4 kW |  |
|  | Tension : | 400 V 3N 50/60 Hz |  |
|  | Protection par fusibles : | 3 x 25 A |  |
|  | Alimentation en eau : | 2 x G ¾ A |  |
|  | Sortie d’eau : | 50 mm |  |
|  | Raccord direct – sécurité intrinsèque selon la SVGW : | oui |  |
|  | Marque de contrôle et de sécurité : | SVGW, CE |  |
|  | Type de protection de l'appareil : | Protection contre les projections d'eau IPX5 |  |
|  | Type de construction : | DIN 18866 |  |

Spécifications

|  | Triple vitrage | Non |  Oui |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Récupération de la chaleur intégrée | Non |  Oui |  |
|  | Système de nettoyage à 4 vitesses | Non |  Oui |  |
|  | Système de nettoyage au choix  Poudre  Liquide | Non |  Oui |  |
|  | Insertion longitudinale GN 1/1 | Non |  Oui |  |
|  | Insertion longitudinale GN 1/1, GN 2/1, BN | Non |  Oui |  |
|  | 1 support pour toutes les tailles | Non |  Oui |  |
|  | Dimensions standard de la chambre de cuisson GN 2/1 | Non |  Oui |  |
|  | Écran tactile | Non |  Oui |  |
|  | Certificat énergétique selon ENAK | Non |  Oui |  |
|  | Manuel de cuisine intégré | Non |  Oui |  |
|  | Bandeau de porte | Droite |  Gauche |  |

|  |  | Total intermédiaire : |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabricant : |  |  |
|  | Modèle : |  |  |

| Pos. : | Désignation | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Caractéristiques spéciales :

- Écran couleur tactile TFT haute résolution intégré de manière affleurante dans le panneau de verre hygiénique.

- Interface utilisateur simple et compréhensible - utiliser et afficher dans un seul élément.

- Température, humidité, durée ou température à cœur peuvent être librement modifiées via le défilement ou le clavier numérique.

- Entrée de la température précise au degré près de 30 °C à 250 °C, humidité réglable de 0 à 100 %.

- Climat actif - chaleur sèche et humide librement combinables avec humidification et déshumidification actives pour un

climat de cuisson optimal.

- Régulation de l'humidité propre en 5 niveaux dans le climat à air chaud.

- Programmes spéciaux NT-Cuisson, Cuisson douce, Cuisson et maintien au chaud –

pour la cuisson longue de 30 °C à 120°C.

- ∆-T Cuisson - Cuisson régulée en fonction de la température à cœur et des temps d'insertion pour la surveillance des lots.

- Cuisson combinée comme fonction de programme étendue pour l'utilisation de la capacité de la chambre de cuisson.

- Mode Boulangerie avec entrée de la quantité d'eau en ml et temps d'arrêt de la roue du ventilateur, ainsi que fonction de

cuisson supplémentaire jusqu'à 5 minutes.

- Avec la fonction CombiStep, jusqu'à 20 étapes de cuisson différentes peuvent être combinées librement et affichées de

manière claire dans l'aperçu des étapes de cuisson.

- Fonction de mémoire étendue pour l'entrée de programmes de cuisson propres et individuels selon des listes de

programmes, des catégories, des textes d'information et des assignations d'images.

- EcoMode pour des processus de cuisson optimisés en énergie comme la cuisson longue et le braisage.

- 5 vitesses de ventilateur plus fonction de pulsation pour des résultats de cuisson et de pâtisserie parfaits et uniformes.

- Roue de ventilateur avec fonctionnement en inversion automatique pour une haute efficacité et pulsation pour une

cuisson douce.

- Temp-Activ - préchauffage automatique et maintien à la température préréglée.

- Cool-down, contrôlée par moteur avec porte ouverte, pour une adaptation climatique efficace.

- Préréglage de l'heure de démarrage et fonction E/2 (fonction d'économie d'énergie).

- Ajustement automatique des quantités – AQA

- Aspiration de vapeur de sécurité de la chambre de cuisson SDA Humidification manuelle - pour l'ajout individuel

d'humidité, par exemple lors de la cuisson.

- Réglage du temps de 1 minute à 24 heures, fonctionnement continu et préréglage de l'heure de démarrage jusqu'à 24

heures en temps réel. Démarrage à partir de n'importe quelle phase, pour des processus de cuisson à phases multiples,

plus de confort d'utilisation

- Régulation de la température à cœur avec sonde multipoint - pour une mesure précise de la température à cœur de 0° à 99 °C, régulation des processus de cuisson et notification en cas d'erreur de sonde.

- Échange de données via interface USB.

- Enregistrement des données HACCP - enregistrement automatique des données HACCP / LMHV des 300 derniers

processus.

- Système d'autodiagnostic avec indications de fonctionnement, d'erreur et d'avertissement.

- Fenêtre pop-up de service pour la vérification en direct des paramètres techniques actuels.

- Les paramètres de cuisson standard peuvent être ajustés en fonction du type d'exploitation et du comportement

d'utilisation.

- Fonction de mémoire étendue pour l'entrée de programmes de cuisson propres et individuels selon des listes de

programmes, des catégories, des textes d'information et des assignations d'images.

- Fonction de recherche pour une recherche simple des programmes de cuisson enregistrés.

- Mode économie d'énergie, lumière éteinte après 15 minutes sans entrée.

- Filtre à eau - compteur de temps - indication de changement pour une conservation durable de la valeur.

- Processus de nettoyage manuel assisté par le système - pour garantir les exigences d'hygiène.

- Vitalisation avec paramètres prédéfinis pour portions individuelles, récipients GN et système de banquet.

- Bouton marche/arrêt avec indication de fonction pour le fonctionnement en cours (rouge), état de repos (vert) et phase de

maintien (bleu).

- Mémoire - répétition du dernier programme saisi sans nouvelle entrée.

| Pos. : | Désignation | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Exécution

- Chambre de cuisson hygiénique standard en dimension GN 2/1 avec coins arrondis en haut et en bas - soudée sans

joint sur tous les côtés et avec drain central et tamis de drainage.

- Système d'insertion flexible 4 en 1 pour insertion longitudinale GN 2/1 et insertion transversale GN 1/1, insertion

longitudinale GN 1/1 ainsi que norme de cuisson.

- Échangeur de chaleur intégré à contre-courant réduit les coûts énergétiques jusqu'à 30 % et la consommation d'eau pour

le dégagement de vapeur jusqu'à 80 %.

- Système Steam-Eco pour la génération directe de vapeur selon les besoins dans la chambre de cuisson.

- Boîtier intérieur et extérieur en acier inoxydable CrNi 18/10 - matériau n° 1.4301.

- Porte panoramique avec position d'arrêt.

- Vitrage de porte triple avec réflexion infrarouge pour une radiation thermique minimale.

- Joint de porte amovible et facilement emboîtable.

- Gouttière de collecte des condensats intégrée au boîtier avec évacuation plus gouttière de collecte des condensats de

porte séparée.

- Dégagement de vapeur contrôlé par thermostat.

- Fermeture rapide de la porte pour une utilisation à une main.

- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de la porte via un interrupteur magnétique sans contact pour l'optimisation de l'énergie et

la sécurité de fonctionnement.

- Douchette intégrée rétractable avec retour automatique et arrêt de l'eau.

- Support de suspension en acier inoxydable pour l'utilisation flexible de récipients GN/grilles.

- Éclairage intérieur halogène - contrôle visuel précis.

- Deux connexions séparées pour l'eau froide et l'eau adoucie - sécurisées selon SVGW.

- Échangeur de chaleur selon le principe du contre-courant. L'air chaud réchauffe le flux d'eau.

- Eco-Autoclean - Système de nettoyage automatique en poudre, sans contact avec une bouteille de dosage à

verser.

- Interface Ethernet

Équipements optionnels et accessoires système

- Eco-Autoclean - Système de nettoyage automatique avec nettoyant liquide.

- Filtre à graisse.

- Châssis de support GN et support de plateau.

- Tensions spéciales.

- Exécution navale.

- Hotte de condensation avec filtres à graisse amovibles et lavables au lave-vaisselle.

Modifications techniques sous réserve !

Fabricant : Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Suisse