| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Induktions-Kocheinheit 1 Heizzone Salvis Compactline Ausführung: geplant: Typ: Auftischgerät Masse (BTH): 380 x 460 x 140 mm Gewicht: 12 kg Leistung 3,5 / 5,0 kW Spannung: 230 V 1N / 400 V 3 Frequenz: 50 / 60 Hz Phase: 1 Ph / 3 Ph Absicherung: 1x16 A / 3x10 A Prüfungen und Zertifikate CE |  | angeboten: ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ……………………………… ........................................... ........................................... ……………………………… ……………………………… |  |  |
| Induktions-Auftischgerät Basic mit 1 Heizzone |  |  |  |  |  |
|  | Besondere Merkmale - Einstiegsgerät in die Induktionstechnik mit hoher Kochleistung mit 3500 W oder 5000 W - Kurze Ankochzeiten, kein Vorheizen, schnelle Reaktion auf Leistungsänderung - Kompakte Abmessungen Ausführung: - Kompakte Ausführung aus einem Gehäusekorpus mit oben flächenbündig eingesetztem Ceranfeld - Die Energieübertragung erfolgt über die Spule unter dem Ceranfeld mit dem darunterliegendem Leistungsteil - Einfache Bedienung über einen stufenlosen Leistungsregler. - Elektronische Temperaturüberwachung der Induktionsspule, Leistungsteil und Logikprint - Mit der Mikroprozessortechnologie wird die Energiezufuhr elektronisch gesteuert, überwacht und optimiert - Durchmesser Cuvette 300mm - Kochprozess ist nur mit induktionstauglichem Kochgeschirr möglich - Integrierte Topferkennung - Auftischgerät mit 1 Kochzone Unterlagen: - Installations- und Bedienungshandbuch Technische Änderungen vorbehalten! |  |  |  |  |
|  | Hersteller: Salvis AG, Oftringen | _____ | ____ | _________ | _________ |