| # TEXTE D’OFFRE |  |
| --- | --- |
|  | Salvis Unité de cuisson à induction 1 champ de cuisson Salvis Compactline |
|  | Appareil à induction de table Basic à 1 champ de cuisson |
|  | - Court temps de chauffe - Grande puissance de cuisson - Confort maximum - Maniement aisé |

Caractéristiques particulières:

- Appareil d’accès à la technique de la cuisson par induction, avec grande puissance de cuisson de

3500 W ou  5000 W

- Court temps de chauffe, pas de préchauffage, réaction rapide au changement de puissance

- Dimensions compactes

Exécution:

- Exécution compacte en un seul boîtier avec plaque Ceran encastrée et affleurée dans la partie supérieure

- La transmission de l’énergie se fait par la bobine située sous la plaque Ceran, avec élément de puissance sous-jacent

- Maniement aisé par un régulateur de puissance en continu, avec les paliers de puissance.

- Surveillance électronique de la température de la bobine à induction, de l’élément de puissance et du print logique

- La technologie par microprocesseur dirige, surveille et optimise électroniquement l’apport en énergie

- Surface Ceran : 372 x 349 x 6 mm

- Les ustensiles de cuisson doivent convenir à la cuisson à induction

- Identification intégrée de la présence d’une casserole

- Appareil de table avec un champ de cuisson

Documents:

- Manuel d’emploi et d’installation

Données techniques:

| Dimensions: Largeur Profondeur Hauteur | 380 mm 460 mm 140 mm |
| --- | --- |
| Poids | 12 kg / 14 kg |
| Puissance | 3,5 / 5,0 kW |
| Tension Fréquence | 230 V 1N / 400 V 3 50 / 60 Hz |
| Phase Fusible | 1 ph / 3 ph 1x16 A / 3x10 A |
| Contrôles et certificats | CE |

Sous réserve de modifications techniques !