| # TEXTE D’OFFRE |  |
| --- | --- |
|  | Wok à induction Salvis Compactline |
|  | Appareil à induction de table avec 1 cuvette |
|  | - Court temps de chauffe - Grande puissance de cuisson - Confort maximum - Maniement aisé |

Caractéristiques particulières :

- Unité de cuisson à induction moderne pour les poêles wok convenant à la cuisson à induction et d’un diamètre de 300 mm

- Puissance de cuisson élevée de 3500 W ou 5000 W

- Court temps de chauffe, pas de préchauffage, réaction rapide au changement de puissance

- Dimensions compactes

Exécution :

- Exécution compacte composée d’un boîtier et d'une cuvette wok vitrocéramique insérée dans le système avec disposition en bobine enroulée pour un degré d’efficacité optimal

- La transmission d’énergie s’effectue via une bobine sous la plaque Ceran avec élément de puissance sous-jacent

- Maniement aisé par un régulateur de puissance en continu

- Surveillance électronique de la température de la bobine à induction, de l’élément de puissance et du print logique

- La technologie par microprocesseur dirige, surveille et optimise électroniquement l’apport en énergie

- Cuvette wok en flow-glas pour poêles de diamètre de 360 mm

- Le processus de cuisson n’est possible qu’avec des casseroles et plats convenant à la cuisson à induction

- Identification intégrée de la présence d'une casserole

- Appareil de table avec 1 cuvette wok

Documents :

- Manuel d’emploi et d'installation

Données techniques

| Dimensions : Largeur Profondeur Hauteur | 380 mm 473 mm 200 mm |
| --- | --- |
| Poids | 14 kg / 16kg |
| Puissance | 3,5 / 5,0 kW |
| Tension Fréquence | 230 V 1N / 400 V 3 50 / 60 Hz |
| Phase Fusible | 1 Ph / 3 Ph 1x 16 A / 3x 10 A |
| Contrôles et certificats | CE |

Sous réserve de modifications techniques !