| Pos.: | Désignation | Quantité | Nbre | Prix à l’unité | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unité de cuisson à induction à 1 champ de cuisson / Salvis Compactline Exécution: planifié: Type: Appareil de table Dimensions (LPH): 380 x 473 x 200 mm Poids: 14 /16 kg Puissance: 3,5 / 5,0 kW Tension: 230 V 1N / 400 V 3 Fréquence: 50 / 60 Hz Phase: 1 ph / 3 ph Fusible: 1x16 A / 3x10 A Contrôles et certificats: CE |  | offert: ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ……………………………… ........................................... ........................................... ……………………………… ……………………………… |  |  |
| Appareil à induction de table Basic à 1 champ de cuisson |  |  |  |  |  |
|  | Caractéristiques particulières: - Appareil d’accès à la technique de la cuisson par induction, avec grande puissance de cuisson de 3500 W ou 5000 W - Court temps de chauffe, pas de préchauffage, réaction rapide au changement de puissance - Dimensions compactes Exécution: - Exécution compacte en un seul boîtier avec plaque Ceran encastrée et affleurée dans la partie supérieure - La transmission de l’énergie se fait par la bobine située sous la plaque Ceran, avec élément de puissance sous-jacent - Maniement aisé par un régulateur de puissance en continu, avec les paliers de puissance - Surveillance électronique de la température de la bobine à induction, de l’élément de puissance et du print logique - La technologie par microprocesseur dirige, surveille et optimise électroniquement l’apport en énergie - Surface Ceran : 372 x 349 x 6 mm - Les ustensiles de cuisson doivent convenir à la cuisson à induction - Identification intégrée de la présence d’une casserole - Appareil de table avec un champ de cuisson Documents: - Manuel d’emploi et d’installation Sous réserve de modifications techniques ! |  |  |  |  |
|  | Fabricant : Salvis AG, Oftringen | _____ | ____ | _________ | _________ |