Specification pour offres

Friteuse Fryline SFR-EVO-31   Modèle sur pieds avec dispositif de levage du panier

| Pos.: | Description | Quantité | ME | Prix / pièce | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Exécution : | Planifié : | Proposé : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type d'appareil : | Friteuse sur pieds |  |
|  | Capacité utile : | 7.5 – 9.8 Litre |  |
|  | Capacité : | 12.5 – 14.5 Litre |  |
|  | Dimension du cuve : | 260 x 428 x 338 mm |  |
|  | Quantité de remplissage du panier : | 1.8 kg |  |
|  | Capacité horaire réfrigéré/ congelé : | 36 kg / 27 kg |  |
|  | Dimension (LPH) : | 300 x 650 x 750/900 mm |  |
|  | Poids (net) : | 55 kg |  |
|  | Puissance : | 11.0 kW |  |
|  | Raccord : | 400 V 3 |  |
|  | Fréquence : | 50 / 60 Hz |  |
|  | Électrique : | 3LNPE |  |
|  | Fusible : | 3 x 16 A |  |
|  | Certification : | CE |  |
|  | Protection : | IP X4 |  |

Caractéristiques spécifiques

- Friteuse à une seule cuve pour la friture et la cuisson de viande, poisson, pommes de terre, légumes et pâtisseries.

- Élément chauffant tubulaire pivotant dans la cuve avec une surface de chauffe élargie pour un transfert de chaleur

plus efficace, incluant un thermostat de travail et de sécurité.

- Vidange intégrée de la graisse/huile avec fonction d'arrêt pour une élimination sûre et pratique du contenu du récipient.

- Système de filtration double avec filtres métalliques et en tissu faciles à nettoyer pour une collecte efficace des résidus

de friture.

- Bac de récupération amovible en acier inoxydable sur rails à roulements à billes pour un entretien sûr et pratique de

l'huile et de la graisse.

- Isolation de la cuve (valeur R 0,18 m²K/W) pour minimiser les pertes d’énergie.

- Avec câble de raccordement - SANS fiche.

| Pos.: | Description | Quantité | ME | Prix / pièce | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Contrôle :

- Interface simple et conviviale avec un clavier à membrane de haute qualité, intégré de manière homogène dans le panneau de commande.

- Affichage numérique pour une lecture optimale de la température et du temps.

- Quatre boutons pour une sélection facile des réglages de température et de temps variables.

- Phase automatique de fusion des graisses lors du chauffage.

- Durée d'utilisation programmable des graisses/huiles pour un suivi optimal de leur durée de vie.

- AQA – Ajustement automatique de la quantité : adaptation intelligente des quantités pour des résultats de cuisson optimaux.

- Fonction d'économie d'énergie – réduction automatique de la température après 30 minutes d'inactivité.

- Minuterie électronique avec bouton de démarrage/arrêt et signal sonore.

- Température des graisses réglable de 50 à 180 °C pour une performance et une capacité accrues.

- Détection précise de la température à +/-1 °C grâce à un capteur électronique.

### Enceinte :

- Cuve emboutie sans soudure avec grandes zones arrondies pour un nettoyage facile.

- Large zone anti-mousse et évacuation vers le bas via un robinet à boisseau sphérique.

- Socle fermé avec porte battante, charnière à gauche – facilement réversible à droite.

- Pieds en acier inoxydable CNS réglables, hauteur de 150 mm.

- Unité complète, cuve et habillage du socle en acier inoxydable CNS 1.4301.

Équipements en option

- Système automatique de levage du panier pour abaisser et relever le panier de friture au début et à la fin du

processus de cuisson.

Options et accessoires

- Kit mobile : 2 pieds réglables à l'avant et 2 roulettes fixes à l'arrière, 1 cuve, avec 1 câble et 1

Prise type CEE 16 A

- Panier de friture portion, 105 x 320 x 155 mm (2 paniers peuvent être placés dans une cuve)

- Couvercle 300 pour la version avec 2 paniers portion

- Barre de connexion pour une installation hygiénique et sécurisée de 2 friteuses autonomes

- Mamito - Système de dosage automatique pour prolonger la durée de vie de l'huile

Sous réserve de modifications techniques!

Fabricant : Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Schweiz