Specification pour offres

Friteuse Fryline SFR-EVO-42   Modèle sur pieds avec système de pompe intégré

| Pos.: | Description | Quantité | ME | Prix / pièce | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Exécution : | Planifié : | Proposé : |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Type d'appareil : | Friteuse sur pieds |  |
|  | Capacité utile : | 2 x 4.5 – 6.0 Litre |  |
|  | Capacité : | 2 x 7.5 – 9.0 Litre |  |
|  | Dimension du cuve : | 2 x 160 x 428 x 338 mm |  |
|  | Quantité de remplissage du panier : | 2 x 1.25 kg |  |
|  | Capacité horaire réfrigéré/ congelé : | 50 kg / 38 kg |  |
|  | Dimension (LPH) : | 400 x 650 x 750/900 mm |  |
|  | Poids (net) : | 75 kg |  |
|  | Puissance : | 2 x 8.0 kW |  |
|  | Raccord : | 400 V 3 |  |
|  | Fréquence : | 50 / 60 Hz |  |
|  | Électrique : | 3LNPE |  |
|  | Fusible : | 2 x (3 x 16 A) |  |
|  | Certification : | CE |  |
|  | Protection : | IP X4 |  |

Caractéristiques spécifiques :

- Friteuse à double cuves pour la friture et la cuisson de viande, poisson, pommes de terre, légumes et pâtisseries.

- Élément chauffant tubulaire pivotant dans la cuve avec une surface de chauffe élargie pour un transfert de chaleur

plus efficace, incluant un thermostat de travail et de sécurité.

- Vidange intégrée de la graisse/huile avec fonction d'arrêt pour une élimination sûre et pratique du contenu du récipient.

- Système de filtration double avec filtres métalliques et en tissu faciles à nettoyer pour une collecte efficace des résidus

de friture.

- Bac de récupération amovible en acier inoxydable sur rails à roulements à billes pour un entretien sûr et pratique de

l'huile et de la graisse.

- Isolation de la cuve (valeur R 0,18 m²K/W) pour minimiser les pertes d’énergie.

- Avec câble de raccordement - SANS fiche.

| Pos.: | Description | Quantité | ME | Prix / pièce | Prix total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Contrôle :

- Interface simple et conviviale avec un clavier à membrane de haute qualité, intégré de manière homogène dans le panneau de commande.

- Affichage numérique pour une lecture optimale de la température et du temps.

- Quatre boutons pour une sélection facile des réglages de température et de temps variables.

- Phase automatique de fusion des graisses lors du chauffage.

- Durée d'utilisation programmable des graisses/huiles pour un suivi optimal de leur durée de vie.

- AQA – Ajustement automatique de la quantité : adaptation intelligente des quantités pour des résultats de cuisson optimaux.

- Fonction d'économie d'énergie – réduction automatique de la température après 30 minutes d'inactivité.

- Minuterie électronique avec bouton de démarrage/arrêt et signal sonore.

- Température des graisses réglable de 50 à 180 °C pour une performance et une capacité accrues.

- Détection précise de la température à +/-1 °C grâce à un capteur électronique.

### Enceinte :

- Cuve emboutie sans soudure avec grandes zones arrondies pour un nettoyage facile.

- Large zone anti-mousse et évacuation vers le bas via un robinet à boisseau sphérique.

- Socle fermé avec porte battante, charnière à gauche – facilement réversible à droite.

- Pieds en acier inoxydable CNS réglables, hauteur de 150 mm.

- Unité complète, cuve et habillage du socle en acier inoxydable CNS 1.4301.

Équipements en option

- Pompe puissante et résistante à la chaleur transfère automatiquement l'huile filtrée du bac de récupération vers la cuve

de friture en appuyant sur un bouton. Robinet d'alimentation pratique avec poignée en plastique, raccord rapide et tuyau résistant à la chaleur pour faciliter le remplissage, le rinçage ou la vidange de la graisse de friture.

Options et accessoires

- Kit mobile : 2 pieds réglables à l'avant et 2 roulettes fixes à l'arrière, 2 cuve, avec 2 câble et 2

Prise type CEE 16 A

- Panier de friture portion, 105 x 320 x 155 mm (1 panier peut être placé dans une cuve)

- Couvercle 400 pour la version avec 2 paniers portion

- Barre de connexion pour une installation hygiénique et sécurisée de 2 friteuses autonomes

- MAMITO - Système de dosage automatique pour prolonger la durée de vie de l'huile

Sous réserve de modifications techniques!

Fabricant : Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Schweiz