Ausschreibungstext

Druck-Steamer VitalityEVO - Pro

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Tischgerät |  |
|  | Kapazität: | 3 x GN 1/1- 65 mm |  |
|  |  | 2 x GN 1/1 - 100mm 1 x GN 1/1 - 200mm |  |
|  | Einschubabstand: | 67 mm |  |
|  | Abmessungen (L x T x H): | 624 x 843,5 x 866 mm |  |
|  | Gewicht: | Netto ca. 95 kg |  |
|  | Anschlusswert Elektro: | 16,0 kW |  |
|  | Spannung: | 400 V 3N 50 Hz |  |
|  | Absicherung: | 3 x 25 A |  |
|  | Wasserzulauf: | 1 x G ¾ |  |
|  | Wasserablauf: | 20 mm |  |
|  | Kabellänge: | 1.5 m |  |
|  | Prüf- und Sicherheitszeichen: | CE |  |
|  | Geräteschutzart: | Strahlwasserschutz IP X5 |  |
|  | Bauart: | DIN 18866 |  |

Spezifikationen

|  | Wärmetauscher | Nein |  Ja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doppelwandige Sicherheits-Drucktüre | Nein |  Ja |  |
|  | Wasserenthärter integriert | Nein |  Ja |  |
|  | Anschluss Leistungsoptimierung | Nein |  Ja |  |
|  | Touchbildschirm | Nein |  Ja |  |
|  | Gradgenaue Temperatureingabe | Nein |  Ja |  |
|  | Kochprogramme | Nein |  Ja |  |
|  | Kerntemperaturfühler | Nein |  Ja |  |
|  |  | Nein |  Ja |  |
|  |  | Nein |  Ja |  |

|  |  | Zwischentotal: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrikat: |  |  |
|  | Modell: |  |  |

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Konstruktion

- Kompaktes Gerät, in robuster Ausführung, Gestell komplett aus CrNi-Stahl.

- Bodenebene Seitenverkleidung mit Gummidichtung zur hygienischen Aufstellung gemäss EN1672

- Integrierten Wasserenthärter mit elektronischer Härtegradanpassung und Zwangsregenerierung.

- Wärmetauscher zur Reduktion von Energie- und Wasserverbrauch.

- Garkammer, Dampferzeuger und Wärmetauscher komplett wärmeisoliert.

- Doppelwandige Türe mit Magnet- Sicherheitsverschluss.

- Herausnehmbares Einhängegestell in Schwerlastausführung

- Aufstellung auf Untergestellen oder Arbeitsflächen

Datenaustausch

- Interne HACCP Aufzeichnung mit Exportfunktion via USB

- Serielle USB Schnittstelle für Datentransfer.

- Anschluss an Leistungsoptimierungsanlage inklusive

Steuerung

- Hochauflösender Touch-Bildschirm und modernste elektronische Steuerung.

- Zeiteingabe von 10 Sekunden bis 24 Std.

- Automatische Startzeitvorwahl mit 24h Vorausprogrammierung.

- 300 Programmspeicherplätze à 20 Phasen mit ca. 80 vorprogrammierten Garprogrammen

- Einfaches Programmieren oder Ergänzen über numerische Tastatur.

- Suchfunktion zur einfachen Suche abgespeicherter Garprogramme.

- Favoriten-Funktion mit bis zu 20 der wichtigsten Kochprogramme

- Kategorie Auswahl der Kochprogramme

- Der Kerntemperaturfühler im Bereich 20-99°C unterstützt die Lebensmittelsicherheit in der Produktion.

- Sonderprogramme DeltaT, Soft-cooking und Langzeitgaren

- Bedienblende oben, Touchpanel mit grossen, gut lesbaren Digitalanzeigen

- Stufenlose, gradgenaue Temperatureingabe von 50 – 119°C mit automatischer Druckanpassung

- Garbereiche:

- Drucklos / Niedertemperatur  50 - 95 °C (auch für Langzeitgaren bis 24h)

- Druckgaren / Sattdampf  96 – 119 °C (bis 1 bar Überdruck)

- AQA – automatische Quantitätsanpassung an Gargut-Menge

- Elektronisch einstellbare Höhenanpassung

- Integriertes Fehlerdiagnosesystem mit Techniker Pop-up Funktion

- Hochleistungsdampferzeuger ermöglicht kurze Aufheizzeiten, schnelle Dampfbereitschaft, konkurrenzlos einfache Trockendampf-Einspritzung, kontinuierlicher Frischdampf

- Im Gerät integrierter Abdampfvernichter

Reinigung & Energie

- Einfache Hygiene durch glatte Flächen und runder Garkammer.

- Schlauchbrause mit Rückholautomatik zur Vereinfachung der Koch- und Reinigungsprozesse

- Energiesparmodus, Display dunkel nach 15 min ohne Eingabe

- Software gestützte Spülfunktion zur vereinfachten manuellen Reinigung

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ausführung

- Türdichtung herausnehmbar und einfach gesteckt.

- Am Gehäuse integrierte Kondensat-Sammelrinne.

- Thermostatisch geregelte Wrasenablöschung.

- Türschnellverschluss für Einhandbedienung.

- Integrierte Schlauchbrause ausziehbar mit Rückholautomatik und Wasserstop.

- Inklusive Anschluss an Energieoptimierungssystem

- Installationskit inklusive: Zertifizierte Zu- und Ablaufschlauch zur Wasserinstallation sowie Entlüftungstrichter.

Optionale Ausstattungen und Systemzubehör

- Programmbetrieb/Kochbuch inkl. Favoriten und Kategorien (bedingt USB-Schnittstelle)

- Sonderspannungen

- Ethernet-Schnittstelle

- Druckerhöhungspumpe

Technische Änderungen vorbehalten!

Hersteller: Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Schweiz