| # ANGEBOTSTEXT |  |
| --- | --- |
|  | Herd Master Compact Induktionskochfeld flächendeckend |
|  | Standgerät |
|  | - Kompakte Aussenabmessungen - Montage freistehend oder an der Wand - Abstellraum von vorne zugänglich bedienbar - Gleichmässige Wärmeverteilung - Kurze Aufheizzeit - Modernste Induktionstechnologie |

Besondere Merkmale:

- Leistung 28 kW (2 x 14 kW)

- Geringe Abstrahlungswärme

- 4 flächendeckende Induktionsspulen 260 x 135mm

- Ceranplatte 720 x 650mm

- 4 höhenverstellbare CNS Füsse von 894 - 930mm

- Inkl. Anschlusskabel 1.5m

Ausführung:

      - Induktionsherd mit Cerankochfeld mit einer Stärke von 6mm und mit innovativen grossen Rechteckspulen,

ideal für den à la carte Bereich.

      - Selbst kleinste Pfannen von 110mm können auf den Rechteckspulen eingesetzt werden.

- Flächenbündiges, fugenloses Glaskeramik-Kochfeld mit elektronischer Topferkennung zur

Energieeinsparung.

      - Einfache und ergonomische Knebelbedienung.

      - Elektronische Temperaturregelung und Topferkennung.

- Beim Aufstellen bzw. Abnehmen des Kochgefässes schaltet sich die Heizungsleistung des

Gerätes automatisch ein bzw. aus.

- Die stufenlose Einstellung garantiert eine feinfühlige Regelung der vier getrennt regelbaren

Kochstellen.

- Grosse Knebel, die verständlichen Symbole, Skalen und Kontrollelemente auf der ergonomisch

angeordneten Bedienblende erleichtern das Arbeiten.

      - Die Ceranplatte ist flächenbündig in die Abdeckung eingeklebt und bietet dadurch einen hohen

Reinigungskomfort und ein hohes Mass an Hygiene.

      - Unterbau offen, von vorne zugänglich bedienbar in Hygiene Standard mit einem

verstellbaren Tablar

      - Abdeckung in 2 + 2mm, allseitig A-40

Technische Daten

| Aussen B x T x H | 800 x 800 x 750/900mm |
| --- | --- |
| Glasgrösse: Spulengrösse: Anzahl Heizzonen Abstellraum offen: | 720 x 650mm 160 x 135mm 4 Zonen à 2 Spulen 320/378 x 759 x 468mm |
| Anschlusswert | 400 V / 3~N / 28 kW (2 x 14 kW) / 2 x (3 x 20A) |
| Prüf- und Sicherheitszeichen | CE |
| Geräteschutzart | IPX4 |

Technische Änderungen vorbehalten!