Ausschreibungstext

Herd Master Compact – Cerankochfeld mit Topferkennung

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Standgerät |  |
|  | Gerätegrösse: | 800 x 800 x 750/900mm |  |
|  | Glasgrösse: | 720 x 650mm |  |
|  | Glasstärke: | 6 mm |  |
|  | Unterbau | Abstellraum von vorne zugänglich bedienbar |  |
|  | Unterbau Abmessung: | 540/598 x 759 x 468mm |  |
|  | Hygiene: | Hygiene Standard |  |
|  | Unterbau Bestückung: | Tablar, 3-fach verstellbar |  |
|  | Heizzonengrösse: | 300 x 300mm |  |
|  | Anzahl Heizzonen: | 4 |  |
|  | Anschlusswert Elektro: | 16,0 kW |  |
|  | Spannung: | 400 V 3N 50/60 Hz |  |
|  | Absicherung: | 2x (3 x 20 A) |  |
|  | Prüf- und Sicherheitszeichen: | CE |  |
|  | Geräteschutzart: | Strahlwasserschutz IPX4 |  |
|  | Wärmeabgabe sensibel: | 3,2 kW |  |
|  | Wärmeabgabe latent: | 1,28 kW |  |
|  | Dampfabgabe: | 1,89 kg/h |  |

Spezifikationen

|  | 6mm Glasplatte 720 x 650mm | Nein |  Ja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flächenbündiger Glaseinbau | Nein |  Ja |  |
|  | Quadratische Spulen 300 x 300mm | Nein |  Ja |  |
|  | Elektronische Topferkennung | Nein |  Ja |  |
|  | Thermostatische Regelung | Nein |  Ja |  |
|  | Arbeitsplatte 2mm | Nein |  Ja |  |
|  | Verstärkungsprofile 2mm aus CNS | Nein |  Ja |  |
|  | 4 höhenverstellbare CNS Füsse von 894 - 930mm | Nein |  Ja |  |
|  | Anschlusskabel 1.5m | Nein |  Ja |  |
|  | Sichtseiten in Mikrolonfeinschliff | Nein |  Ja |  |

|  |  | Zwischentotal: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrikat: |  |  |
|  | Modell: |  |  |

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Produktspezifische Merkmale

- Flächenbündig und fugenlos verbautes Glaskeramik-Kochfeld

- Thermostatischer Temperaturregelung

- Elektronische Topferkennung zur Energieeinsparung

- Die stufenlose Einstellung garantiert eine feinfühlige Regelung der vier getrennt regelbaren Kochstellen.

- Grosse Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelemente.

Gehäuse

- Unterbau : Offener Schrankraum dreiseitig geschlossen,

- Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

- komplett aus CNS 1.4301

- Abdeckung allseitig A-40

- Materialstärke Seitenteile: 1 mm

- Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm mit zusätzlichen Verstärkungsprofilen von 2mm auf der Unterseite

- Sichtseiten in Mikrolonfeinschliff

Ausstattung

- Kochfeld aus Ceran, flächenbündig verbaut

- Knebelbedienung

- 4 Heizzonen je 300 x 300mm

- Regelbereich: 1 - 7, stufenlos

- 4 höhenverstellbare CNS Füsse von 894 - 930mm

- Anschlusskabel 1.5m

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hersteller: Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Schweiz