Ausschreibungstext

Herd Master Compact – Induktionskochfeld flächendeckend

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Ausführung: | Geplant: | Angeboten: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Geräteart: | Standgerät |  |
|  | Gerätegrösse: | 800 x 800 x 750/900mm |  |
|  | Glasgrösse: | 720 x 650mm |  |
|  | Glasstärke: | 6 mm |  |
|  | Unterbau | Abstellraum von vorne zugänglich bedienbar |  |
|  | Unterbau Abmessung: | 320 / 378 x 759 x 468mm |  |
|  | Hygiene: | Hygiene Standard |  |
|  | Unterbau Bestückung: | Tablar, 3-fach verstellbar |  |
|  | Spulengrösse: | 260 x 135mm |  |
|  | Anzahl Zonen: | 4 |  |
|  | Anschlusswert Elektro: | 28,0 kW |  |
|  | Spannung: | 400 V 3N 50/60 Hz |  |
|  | Absicherung: | 2 x (3 x 20 A) |  |
|  | Prüf- und Sicherheitszeichen: | CE |  |
|  | Geräteschutzart: | Strahlwasserschutz IPX4 |  |
|  | Wärmeabgabe sensibel: | 1.96 kW |  |
|  | Wärmeabgabe latent: | 0.78 kW |  |
|  | Dampfabgabe: | 1.16 kg/h |  |

Spezifikationen

|  | 6mm Glasplatte 720 x 650mm | Nein |  Ja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flächenbündiger Glaseinbau | Nein |  Ja |  |
|  | Rechteckspulen 260 x 135mm | Nein |  Ja |  |
|  | Elektronische Topferkennung | Nein |  Ja |  |
|  | Elektronische Regelung | Nein |  Ja |  |
|  | Arbeitsplatte 2mm | Nein |  Ja |  |
|  | Verstärkungsprofile aus CNS | Nein |  Ja |  |
|  | Sichtseiten in Mikrolonfeinschliff | Nein |  Ja |  |
|  | 4 höhenverstellbare CNS Füsse von 894 - 930mm | Nein |  Ja |  |
|  | 2 x Anschlusskabel 1.5m | Nein |  Ja |  |
|  | Zarge C100 hinten | Nein |  Ja |  |

|  |  | Zwischentotal: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrikat: |  |  |
|  | Modell: |  |  |

| Pos.: | Bezeichnung | Menge | ME | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Produktspezifische Merkmale

- Flächenbündig und fugenlos verbautes Glaskeramik-Kochfeld

- Elektronische Temperaturregelung

- Elektronische Topferkennung zur Energieeinsparung. Wird das Kochgeschirr entfernt , wird die

Heizleistung automatisch abgeschaltet.

- Geringe Wärmeabstrahlung und darum reduzierte Abluftwärme

- Die stufenlose Einstellung garantiert eine feinfühlige Regelung der vier getrennt regelbaren Kochstellen.

- Grosse Knebel mit verständlichen Skalen und Kontrollelemente.

- Induktionsgeneratoren im Unterbau angeordnet zu Schutz gegen thermische Belastung

- Generator mit Luftfilter für eine einfache Reinigung

Gehäuse

- Unterbau: Abstellraum von vorne zugänglich bedienbar

- Boden innen dreiseitig aufgekantet mit Radius hinten.

- komplett aus CNS, 1.4301

- Abdeckung allseitig A-40

- Materialstärke Seitenteile: 1 mm

- Materialstärke Abdeckplatte: 2 mm mit zusätzlichen Verstärkungsprofilen von 2mm auf der Unterseite

- Sichtseiten in Mikrolonfeinschliff

Ausstattung

- Kochfeld aus Ceran, flächenbündig verbaut

- Knebelbedienung

- 4 Heizzonen

- Regelbereich: 1 - 9

- Induktionszonen mit Rechteckspulen 260 x 135mnm

- 4 höhenverstellbare CNS Füsse von 894 - 930mm

- 2 Stk. elektrische Anschlusskabel 1.5.m

Hersteller: Salvis AG, Nordstrasse 15, 4665 Oftringen, Schweiz